Mórágy Önkormányzata Képviselő-testületének

2./2018. (II.26.) önkormányzati rendelete

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL

Mórágy község önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §-ában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja, értelmező rendelkezések

- §

- A rendelet célja Mórágy község sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása:

  - a helyi építészeti örökség és botanikai érték egyedi és területi védelmének (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás, a védelem megszüntetés szabályozásával;

  - településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;

  - településképi követelmények meghatározásával;

  - településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával,

  - településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.

- A helyi védelem célja, a település településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

- A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.

- A helyi védett építészeti örökség és botanikai érték elemei nem veszélyeztethetők, azokat nem lehet megrongálni vagy megsemmisíteni.

- A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja egyrészt, hogy a település karakterét meghatározó építmények, jellemző lakóházak, illetve egyéb funkciójú épületek díszes homlokzatai fennmaradjanak. Továbbá célja, hogy a természeti, táji környezetben történő művi beavatkozások illeszkedjenek a környezetbe, annak látványát, értékeit erősítsék.

- A rendelet alkalmazásában használt fogalmak jegyzéke és magyarázata:

- áttört jellegű kerítés: melynél a tömör felületek aránya a kerítés teljes felületének 50%-át nem haladja meg, és az egybefüggő tömör felületek külön-külön nem érik el a kerítés teljes hosszának 10%-át, valamint a kerítés lábazatának magassága nem haladja meg az 50 cm-t.

- tömör jelleg: melynél a tömör felületek aránya a kerítés teljes felületének 50%-át meghaladja.

II. FEJEZET

A HELYI VÉDELEM

2. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek

- §

- A helyi védelem feladata, hogy a védelmet igénylő építészeti örökségek és botanikai értékek  meghatározása, dokumentálása, védetté nyilvánítása, nyilvántartása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal történő megismertetése megtörténjen.

- Feladata továbbá a helyi védelem alatt álló építészeti örökség károsodásának megelőzése, illetve a károsodás csökkentésének vagy megszüntetésének elősegítése.

- A helyi védelemben részesülő építmény tulajdonosa jókarbantartási kötelezettségének teljesítése a magasabb előírásában meghatározottakon túlmenően a védettséget megalapozó helyi érték sértetlen fennmaradásának és érvényesülésének biztosítására is kiterjed.

3.A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszűnésének szabályai

- §

- A helyi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését bárki - természetes, vagy jogi személy - írásban kezdeményezheti, valamint erre az örökségvédelmi hatástanulmány értékleltára, a településrendezési eszköz megalapozó vizsgálatának az épített környezet, illetve a táji és természeti környezet értékeire vonatkozó vizsgálata is javaslatot tehet.

- A helyi védelem alá helyezés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

- a védendő épület, épületrész pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),

- a védendő épületre, épületrészre vonatkozó szakszerű, rövid indokolást,

- fotódokumentációt,

- helyszínrajzot,

- a védendő épület, épületrész rendeltetését és használatának módját.

- A helyi védelem megszüntetése iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

- a védett épület, épületrész pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),

- a védettség megszüntetésének rövid, szakszerű indokolását, fotódokumentációját.

- A helyi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését a képviselő-testület e rendeletben állapítja meg.

- Helyi védelem alatt álló építmény nem bontható el. Helyi védelem alatt álló építmény bontását megelőzően a védettséget meg kell szüntetni.

- §

- A helyi védelem alá helyezés, illetve megszüntetés szakmai előkészítője a települési főépítész. Feladata a kérelmek befogadása, a kérelem tárgyával kapcsolatos szakmai véleményének írásban történő meghozatala, és a kérelem, valamint a szakmai véleményének előterjesztése a képviselő-testületi ülésen.

- A helyi védelem alá helyezésben, illetve a megszüntetésében érdekeltek: a kérelmező, az érintett ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője. Az érdekelteket írásban kell értesíteni a képviselő-testületi döntésről.

- A helyi védelem alá helyezés, illetve a megszüntetés tényéről a lakosságot is tájékoztatni kell a település honlapján, a közterületen elhelyezett hirdető felületen és helyi lapban.

- Helyi védelem alatt álló ingatlan országos műemléki védelem alá kerül, úgy a védettség tényét megállapító jogszabály hatályba lépését követően a a polgármester kezdeményezi a helyi védelem törlését.

- A polgármester gondoskodik a helyi építészeti örökség nyilvántartásának vezetéséről. A nyilvántartás legalább az alábbi adatokat kell tartalmazza:

- a védendő épület, épületrész pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),

- a védendő épületre, épületrészre vonatkozó szakszerű, rövid indokolást,

- fotódokumentációt,

- helyszínrajzot,

- a védendő épület, épületrész rendeltetését és használatának módját

- Táji és természeti érték helyi védelem alá helyezése kertészmérnök szakmai véleménye alapján történhet.

- Táji és természeti érték helyi védelemmel kapcsolatos további szabályokat a (1) – (3) bekezdés tartalmazza.

- A polgármester gondoskodik a helyi táji és természeti értékek nyilvántartásának vezetéséről. A nyilvántartás legalább az alábbi adatokat kell tartalmazza:

- a védendő érték pontos helyét (utca, házszám, dülőnév, helyrajzi szám),

- a védendő táji és természeti értékre vonatkozó szakszerű, rövid indokolást,

- fotódokumentációt,

- helyszínrajzot.

4.A területi védelem meghatározása

- §

- A helyi területi védelem alá tartozó ingatlanok helyrajzi számos jegyzékét és térképi ábrázolását jelen rendelet 1. melléklet a. pontja tartalmazza.

- A területi védelem az (1) bekezdésben meghatározott területeken

- a településszerkezet

- a telekstruktúra,

- a beépítési mód,

- és az utcakép

megőrzésére, értékóvó fenntartására irányul.

5.Az egyedi védelem meghatározása

- §

- A helyi egyedi védelem alá tartozó építészeti értékek pontos címét, helyrajzi számát, a védett építmény rendeltetését meghatározó jegyzéket jelen rendelet 1. melléklet b) pontja tartalmazza.

- A helyi egyedi védelem alá tartozó ingatlanok fényképét, leírását, korrekciós javaslatát a függelékbe csatolt Értékleltár tartalmazza.

- A helyi egyedi védelem alá tartozó táji, természeti értékek pontos címét, helyrajzi számát, a védett érték meghatározását tartalmazó jegyzéket jelen rendelet 1. melléklet c) pontja tartalmazza

6.Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

- §

- A védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelessége.

- A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését – egyebek között – a rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani.

III. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

- §

- Településképi szempontból meghatározó területek:

- régészeti lelőhely területe;

- helyi védettségű egyedi érték területe;

- helyi területi védelemmel érintett terület;

- országos ökológiai hálózat magterülete;

- Natura2000 terület;

- tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület.

- A településképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolását a 2. melléklet tartalmazza.

- Az (1) bekezdés a) – f) pontja településkép védelme szempontjából kiemelt területek.

IV. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

7.Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények a teljes közigazgatási területre

- §

- A település közigazgatási területén állandó használatra szánt lakókocsi, konténer és egyéb bódé jellegű építmény nem helyezhető el.

- Az építményeken az adott környezettel nem harmonizáló homlokzati és tetőfedési anyagok, színezés nem alkalmazható.

- Lakóterület és településközpont építési övezetekben nem alkalmazható:

- főépületként konténerház,

- közterületről látható részen alu lemez, hullámpala, műanyag hullámlemez, hagyományostól eltérő színű (pl. kék, zöld) tetőfedés

- a homlokzaton hullámlemez burkolat,

- díszítő elemként csempe vagy hasított kőburkolat az ablakok körül,

- korábbi építészeti stílus, más éghajlati tájra jellemző, funkció nélküli díszítőelem (pl. kő kinézetű párkány, előtető, erkély, konzol…)

- Belterületen, közterületről látható kerítés nem lehet nagytáblás fém- vagy műanyag hullámlemez, illetve nád borítású.

8.A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

- §

- A helyi területi védelemmel érintett területre, mint településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi építészeti követelmények az alábbiak:

- az elbontott építmények telkeit megfelelő tereprendezéssel, elkerítéssel kell a település arculatához illeszkedő módon kialakítani, fenntartani.

- épületet úgy kell elhelyezni, hogy az a beépítés módjában, mértékében, rendeltetésében, a használat módjában, és a terepalakítás, a csapadékvíz-elvezetés és a növénytelepítés vonatkozásában környezete adottságaihoz illeszkedjen.

- az épületmélységek megválasztásával meg kell előzni azt, hogy magas tetős épületek esetén az épületet önmagában tekintve és az utcakép vonatkozásában is aránytalanul magas, nagy tetőidomok jöjjenek létre.

- az utcai kerítést az épület építészeti karakteréhez, anyaghasználatához, megjelenéséhez, városképi sajátosságaihoz illeszkedően kell kialakítani.

- a kerítések megengedett magassága legfeljebb 1,7 méter. A környezethez igazodóan, kialakult utcaképet figyelembevéve választandó a tömör vagy az áttört jelleg.

- A helyi területi védelemmel érintett területre, mint településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó egyedi építészeti követelmények az alábbiak:

- főépületként gerendaház nem létesíthető;

- az ingatlan fő funkcióját képviselő épületet jellemzően 35°- 45° hajlású magastetővel kell kialakítani;

- az ingatlan fő funkcióját betöltő épület tetőidomát a szomszédos telken álló, utcaképileg egy látványt adó épületekkel összhangban kell kialakítani;

- az épületek közterületről látható homlokzatainak és tűzfalainak egy homlokzaton belüli részleges felújítása vagy átfestése nem megengedett;

- tető és előtető fedésére a 9. § (3) bekezdésében meghatározottakon kívül bitumenes zsindely, bitumenes lemez, cserepes lemez, fém hullámlemez nem alkalmazható;

- meglévő épület homlokzatán nem építhető be a homlokzatra jellemzőtől eltérő színű, valamint eltérő arányú nyílászáró;

- az épületgépészeti és egyéb berendezéseket, tartozékaikat, klímaberendezést építészeti eszközökkel takartan vagy közterületről nem látható módon, az épületek alárendelt homlokzatára lehet telepíteni;

- síktáblás napelemet, napkollektort a közterületről látható helyen tilos elhelyezni, kivétel ha a települési főépítésszel egyeztetve megállapításra kerül, hogy nincs más lehetőség;

- utcai homlokzaton erkély, loggia nem létesíthető;

- utcai kerítés anyaga lehet nyerstégla, festett vakolat, festett alumínium, kovácsoltvas, zártszelvény vagy fa.

- Településképi szempontból meghatározó területen saját vállalkozást népszerűsítő berendezések tartó-, illetve hordozó szerkezeteit, felületeit úgy kell kialakítani, hogy azok méretei, arányai és alkalmazott anyagai illeszkedjenek az érintett épület (építmény) építészeti megoldásaihoz, illetve a településképi környezethez.

9.A helyi védelemben részesülő értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

- §

Az 1. melléklet b) pontjában szereplő helyi védelemben részesülő értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények:

- közmű szerelvények (villanyóra szekrény, gázmérő) valamint bármilyen, az épület eredeti megjelenését zavaró létesítmény, berendezés csak a közterületről nem látható épületrészen vagy takart kialakítással helyezhető el.

- amennyiben a helyi védelem kiterjed az épület tömegére, az eredeti (hagyományos) tömegében, tetőformájában kell megtartani azt. A tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.

- az eredeti homlokzati elemeket (nyílások, tagozatok, díszek) meg kell őrizni.

- belső korszerűsítés és átalakítás – hacsak védelem nem terjed ki az épületbelső, vagy valamely belső részlet hangsúlyozott megtartására – illetve bővítés engedélyezett.

- helyi építészeti karaktert hordozó épület homlokzatai, vagy egyéb épületrészei esetleges stílusbeli, arány- vagy ritmushibája felújítás során korrigáltatható, ha annak eredményeként egységes építészeti kialakítás jön létre.

- helyi építészeti karaktert hordozó épületek, épületrészek eredeti külső megjelenését:

fa) egészének és részleteinek külső geometriai formáit, azok rész- és befoglaló méreteit,

fb) eredeti anyaghatását egészében és részleteiben,

fc) ha ismert, eredeti színhatását, ha nem ismert, a feltételezhetően hasonló színhatását,

fd) eredeti épülettartozékait és felszereléseit az értékvizsgálattól függően az e

rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell megőrizni, illetve helyreállítani.

10.Felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak

elhelyezésére vonatkozó egyedi előírások

- §

- A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére alkalmas területek a 3. mellékletben szereplő területek.

- Átjátszó állomás elhelyezése az (1) bekezdésben meghatározott területeken meglévő adótorony vagy egyéb építmény igénybevételével , illetve kilátó létesítésével valósítható meg.

- Új antenna csak a településképi szempontok érvényesítésével és a környezethez illeszkedően helyezhető el. Az illeszkedést főépítészi véleménnyel kell igazolni.

- Antenna templomtoronyra nem helyezhető el.

- Új antennát 300 m-es körzetben már meglevő antenna tartószerkezet előfordulása esetén, azzal közös tartószerkezetre lehet csak elhelyezni

- §

- Belterületen, újonnan kialakuló közterületen az elektronikus hírközlési hálózatokat földalatti elhelyezéssel kell építeni.

- A már beépített területen, ahol a hálózatok földalatti elhelyezéssel üzemelnek új vezetékes hírközlési hálózatokat, meglevő rekonstrukcióját földalatti elhelyezéssel kell építeni.

- A már beépített területeken, ahol a meglevő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti
 vezetésűek, új elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, illetve közös
 tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása 
esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.

- Külterületen új elektronikus hírközlési hálózatokat területgazdálkodási okokból a
villamosenergia elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési szabadvezetékekkel közös,
egyoldali oszlopsorra kell fektetni.

- §

A fényszennyezés elkerülése érdekében szükséges az alábbi szempontok figyelembe vétele a közvilágítás és külső világító testek elhelyezése, korszerűsítése esetében:

- el kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500 nanométernél rövidebb hullámhosszúságú fényt tartalmaz;

- a világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség van;

- az utcákat amennyire csak lehet egyenletesen, és amennyire csak lehet alacsony intenzitással világítsuk meg;

- igazítsák a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez.

11.Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

- §

- A szennyvízátemelők, vízmű kutak növényzettel történő eltakarása szükséges.

- Helyi védelemmel érintett területen elhelyezhető sajátos építmények, műtárgyak látható fő anyaga esetén a törekedni kell a természetes anyag vagy azt utánzó megjelenésű anyag használatára.

12.A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

- §

- A településkép védelme szempontjából kiemelt területeken lévő közterületen és magánterületen reklámhordozó és reklám – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - nem helyezhető el.

- Az (1) bekezdés alól évente 12 naptári hét időszakra a település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében el lehet térni.

- Reklámot, reklámhordozó berendezést közterületeken és köztulajdonban álló ingatlanokon az ott elhelyezett alább felsorolt utcabútorokon lehet elhelyezni:

- utasváró,

- kioszk,

- közművelődési célú hirdetőoszlop,

- információs vagy más célú berendezés.

- Az (3) bekezdésben foglaltakon kívül közterületeken és köztulajdonban álló ingatlanokon reklám és reklámhordozó berendezést elhelyezni nem lehet, ide értve a közvilágítási, villany és telefonoszlopokat is.

- Utasváró felületének legfeljebb 30 %-án helyezhető el reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés. A tetőn reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés nem helyezhető el.

- Az információs vagy más célú berendezésen elhelyezett reklámhordozó felületének mérete 1 m2 nagyságot, a reklámhordozót tartó berendezés teljes magassága a 3 métert nem haladhatja meg.

- Az önkormányzati hirdető táblák felületét 50 %-ig lakossági célra lehet használni.

- Utasváró felületének legfeljebb 30 %-án helyezhető el reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés. A tetőn reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés nem helyezhető el.

- A reklámhordozók és reklámhordozót tartó berendezések szerkezeti alapszínének és típusonkénti formájának azonosnak kell lennie.

V. FEJEZET

KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

13.Rendelkezés a szakmai konzultációról

- §

- Kötelező a szakmai konzultáció az alábbi esetekben az építési tevékenység megkezdését megelőzően:

- cégér, cégtábla,

- Étv.33/A. §-ban szabályozott egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén.

- A szakmai konzultáció iránti kérelmet írásban az önkormányzathoz kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell az építtető vagy kérelmező nevét és címét, telefonos elérhetőségét, valamint a tervezett építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát, az építési tevékenység rövid leírását.

- Szakmai konzultáció lehetőségéről minden esetben a települési főépítész gondoskodik.

- A szakmai konzultáció időpontja a települési főépítésszel egyeztetve kerül kijelölésre.

VI. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

- §

- Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni mindazon építmények építészeti-műszaki terveivel kapcsolatban, melyek építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra vonatkoznak.

- A polgármester a véleményét minden esetben a települési főépítész szakmai álláspontja alapján alakítja ki.

- A véleményezési anyagot a 4. mellékletben foglalt mintának megfelelő tartalommal kell benyújtani.

- Az eljárás során a településképi követelmények teljesülését kell vizsgálni.

VII. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

- §

- A bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók köre:

- lakóterület és településközpont vegyes terület övezetén belül épület közterületről látható homlokzatán előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása;

- lakóterület és településközpont vegyes terület övezetén belül meglévő épület utólagos hőszigetelése, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása, tetőhéjalás cseréje;

- lakóterület és településközpont vegyes terület övezetén belül meglévő épület homlokzatán, tetőzetén nyílászáró méretének, anyagának, osztásának megváltoztatása;  nyílászáró beépítése;

- lakóterület és településközpont vegyes terület övezetén belül közterületről látható kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése;

- helyi területi védelem területén belül cégér, cégtábla elhelyezése;

- meglévő, helyi védelem alatt álló épületen, a védendő értéket képviselő építési tevékenység végzése esetén;

- a település közigazgatási területén reklámok és reklámhordozók elhelyezése.

- A településképi bejelentési eljárás az ügyfélnek a polgármesterhez benyújtott, papíralapú bejelentésére indul. A bejelentést a 5. mellékletben foglalt mintának megfelelő tartalommal kell benyújtani.

- A bejelentési dokumentációt a megértéshez szükséges méretarányban, a főbb alaprajzi és magassági méretek feltüntetésével kell készíteni.

- A bejelentési dokumentációban a településképi követelményeknek való megfelelést igazolni kell.

- Több bejelentés köteles munka esetén a bejelentések összevonhatók.

- §

- A településképi bejelentési eljárás során a polgármester vizsgálja, hogy a bejelentési dokumentáció formai követelményei teljesülnek-e.

- A településképi bejelentési eljárás során a polgármester kikéri a települési főépítész szakmai véleményét.

- A településképi bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy a bejelentés tárgya

- megfelel-e a településképi rendeletben meghatározott követelményeknek;

- megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit;

- alkalmazkodik-e a környezet léptékéhez, formanyelvéhez, tömegalakításához;

- az anyaghasználat alkalmazkodik-e a környezet karakteréhez, funkciójához, a környezetben alkalmazott anyagokhoz, illetve látványukhoz;

- a látvány színvilága illeszkedik-e a környezethez, azzal megfelelően harmonizál-e;

- védett épületen vagy területen a beavatkozás nem ellentétes-e a védelem céljával, szolgálja-e a védelem látványban is jelentkező szempontjait;

- a reklámhordozó elhelyezése megfelel-e a reklámok közzétételével kapcsolatos kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési, és a településképi rendeletben szereplő különös településképi követelményeknek.

- A településképi bejelentéshez kötött tevékenység a településképi bejelentés tudomásul vételéről szóló határozat birtokában – az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.

- A településképi bejelentési kötelezettség teljesítése, illetve tudomásul vétele polgárjogi igényt nem dönt el, és nem mentesít az egyéb jogszabályok által előírt hatósági engedélyek megszerzése alól.

- A településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló határozat a közléstől számított egy évig érvényes.

VIII. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG

- §

- Településképi kötelezettség megszegésének minősül

- a szakmai konzultáción megfogalmazott településkép-védelmével kapcsolatos elvárások be nem tartása,

- a kötelező szakmai konzultáció elmaradása,

- a településképi bejelentési eljárás és a településképi véleményezési eljárás lefolytatása nélkül,

- a polgármester tiltása ellenére,

- a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérően, és

- a településképi bejelentés tudomásul vételéről szóló határozatban foglaltaktól eltérően

végzett tevékenység.

- A településképi kötelezési eljárás hivatalból vagy bejelentés alapján indul.

- Településképi kötelezettség megszegése esetén a polgármester az ingatlan tulajdonosával, önkormányzati tulajdon esetén a bérlővel szemben településképi kötelezési eljárást folytat le.

- Amennyiben a földrészlet és a felépítmény tulajdonosa nem azonos, a településképi kötelezési eljárást a felépítmény tulajdonosával szemben kell lefolytatni, kivéve, ha a felépítmény tulajdonosának személye nem állapítható meg.

- A polgármester a településképi kötelezési eljárást általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény szabályai szerint folytatja le.

- A településképi kötelezésről a polgármester önkormányzati hatósági döntést hoz településképi kötelezettségről szóló határozat formájában.

- §

- A településképi követelmények településképi kötelezésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlan tulajdonosával szemben 20.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedő településképi bírság szabható ki.

- A településképi bírság kiszabásánál a Polgármester mérlegeli különösen:

- a jogsértéssel létrejött állapot településképre gyakorolt hatását,

- a jogsértéssel létrejött állapot visszafordíthatóságát,

- a jogsértő állapot időtartamát,

- a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát.

- A (1) bekezdése szerinti településképi bírság összege településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén 100 000 forint, a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegésével a megtiltás ellenére végzett tevékenység esetén 200 000 forint, a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az eltérés mértékétől függően legalább 200 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként legalább 500 000 forint, legfeljebb 1 000 000 forint.

- A Polgármester kötelezési eljárásában hozott és a (1) bekezdésében meghatározott bírságot kiszabó döntésével szemben a fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül Mórágy Község Önkormányzata Képviselő-testületénél lehet előterjeszteni.

- A településképi bírságot kiszabó határozatban közölni kell a befizetés módját és határidejét, mely legfeljebb 90 nap lehet.

IX. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZER

- §

- A védett érték tulajdonosának a szokásos karbantartási feladatokon túlmenően, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat vissza nem terítendő támogatást adhat.

- A támogatás mértékét az önkormányzat évente a költségvetési rendeletében határozza meg. Az érintettek a támogatást pályázat útján nyerhetik el. A pályázat tartalmára vonatkozó részletes feltételeket a Képviselőtestület a pályázati kiírásban határozza meg.

- A beérkezett pályázatokat szakmai szempontból a települési főépítész előzetesen értékeli és javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a támogatás odaítélésére. A nyertes pályázatokról a Képviselőtestület dönt.

- A támogatási szerződés megkötésére, módosítására, felmondására, a támogatás elszámolására, visszafizetésére és a támogatási összeg felhasználásának ellenőrzésére az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni.

- Nem adható önkormányzati támogatás, ha a védett értékkel összefüggésben engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően, illetve szabálytalanul végeztek építési munkákat. Ez esetben a támogatást vissza kell fizetni. E rendelkezés a szabálytalan beavatkozástól számított 5 évig érvényesíthető.

X. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.Hatálybalépés

- §

Ez a rendelet 2018. március 1-én lép hatályba.

15.Hatályon kívül helyező rendelkezések

- §

Hatályát veszti

- Mórágy község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építészeti értékek védelméről szóló 11/2009.(IX.15.). önkormányzati rendelete.

- Mórágy község helyi építési szabályozásáról szóló 14/2007. (X. 03.) önkormányzati rendelet 3. § (4)-(5), (8) bekezdései, 4. § (1)-(2), (4)-(5) bekezdései, 8. § (3) bekezdése, 10. § (2) bekezdése, 11. § (4) bekezdése, 16. § (3) bekezdése, 22. §-a, 23. §-a, 24. §-a, 25. §-a.

Mórágy 2018. február 13.

Glöckner Henrik                              Bakó Józsefné

polgármester                                         jegyző

A rendelet kihirdetve:

Bakó Józsefné

jegyző

- melléklet a  2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

- A település helyi területi védelem alatt álló területe

- A település helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke

| 1. | Petőfi S. utca 58. | kerítés | 289. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Petőfi S. utca 67. | óvoda | 276. |
| 3. | Petőfi S. utca 71. | művelődési ház | 258. |
| 4. | Petőfi S. utca | kápolna | 260. |
| 5 | Petőfi S. utca | kutak | 336., 345. |
| 6 | Szabadság utca | egykori malom | 439. |
| 7 | Szabadság utca 79. | gazdasági épület | 435. |
| 8 | Alkotmány-Kossuth utca | emlékmű | 666/1. |
| 9 | Alkotmány utca 1. | lakóépület | 662. |
| 10 | Alkotmány utca 3. | községháza | 659. |
| 11 | Alkotmány utca 4. | lakóépület | 658. |
| 12 | Alkotmány utca 6. | lakóépület | 656. |
| 13 | Alkotmány utca 10. | lakóépület | 651. |
| 14. | Alkotmány utca 13. | lakóépület | 647. |
| 15 | Alkotmány utca 26. | lakó- és gazdasági épület | 631. |
| 16 | Alkotmány utca | kutak | 650., 637. |
| 17 | Alkotmány utca 36. | templom, emlékmű | 609. |
| 18. | Alkotmány utca, temető | kripták | 609. |
| 19. | Alkotmány utca 37. | lakóépület | 608. |
| 20. | Alkotmány utca 40. | egykori iskola épülete | 602. |
| 21. | Kossuth L. utca 2. | kerítés | 57. |
| 22 | Kossuth L. utca 16. | lakóépület | 29. |
| 23 | Kossuth L. utca 67 | lakó- gazdasági épület | 696. |
| 24. | Kossuth L. utca 83. | lakóépület | 676. |
| 25. | Kossuth L. utca 92. | lakóépület | 597. |
| 26 | Falu belterületi árkai | hidak | 156., 513., 590. |
| 27. | Alsónánai utca 25. | kút | 118/1. |

- A település helyi egyedi védelem alatt álló botanikai értékeinek jegyzéke

| 1. | Református templom kertjében | 8 db vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) | 609. hrsz |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Óvoda kertjében | 1 db ezüsthársfa (Tilia tomentosa | 276. hrsz |
| 3. | Általános Iskola kertjében | 1 db ezüsthársfa (Tilia tomentosa) és 2 db eperfa (Morus alba) | 257. hrsz |
| 4. | Szabadság utca | volt gránit bánya (Földtani természeti érték) | 395, 396/2, 401. hrsz |
| 5. | Petőfi S. utca | háromszögelési pont (Kultusztörténeti érték) | 297-301. hrsz |
| 6. | Kismórágy-Palatinca közti közút mellett | 1 db tölgyfa | 0200/1. hrsz |
| 7. | Kismórágy vasútállomás | 10 db ezüsthársból (Tilia tomentosa) álló fasor | 0195/5. hrsz |

- melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Településkép védelme szempontjából kiemelt területek

- melléklet a  2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

A felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére alkalmas területek térképi ábrázolása

- melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

NYOMTATVÁNY

településképi véleményezési eljárás kérelmezéséhez

| építtető vagy kérelmező neve: |  |
| --- | --- |
| építtető vagy kérelmező lakcíme: (szervezet esetén székhelye) |  |
| tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység: |  |
| a tervezett építési tevékenység helye és a telek helyrajzi száma: |  |
| a tervezett építési tevékenység tárgya és rövid leírása: |  |
| felelős tervező neve: |  |
| tervezési jogosultság száma: |  |
| tervező értesítési címe, telefonszáma, email címe: |  |
| ÉTDR azonosító: |  |
| a tervezett építési tevékenységgel kapcsolatos előzmények: |  |
| amennyiben a tervezés szerzői jogot érinti, úgy a korábbi tervező neve: |  |

(dátum)	 (aláírás)

- melléklet a  2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

NYOMTATVÁNY

településképi bejelentési eljáráshoz

| bejelentő neve, telefonszáma: |  |
| --- | --- |
| bejelentő lakcíme: (szervezet esetén székhelye) |  |
| tervezett tevékenység: |  |
| a tervezett tevékenység helye és a telek helyrajzi száma: |  |
| a tevékenység elvégzésének tervezett időtartama: tervezett kezdete és befejezése) |  |
| felelős tervező neve: |  |
| tervezési jogosultság száma: |  |
| tervező értesítési címe, telefonszáma, email címe: |  |
| a bejelentéssel kapcsolatos előzmények: |  |
| amennyiben a tervezés szerzői jogot érinti, úgy a korábbi tervező neve: |  |
| beadott dokumentációrészek megnevezése: (a kérelem tárgyának megfelelően) | - műszaki leírás, a telepítésről és az építészeti kialakításról - helyszínrajz a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével - alaprajz - homlokzat - utcaképi vázlat - színterv - látványterv - egyéb: |

(dátum)	 (aláírás)

Függelék a 2./2018 .(II.26.) önkormányzati rendelethez

Értékleltár